| 酉阳县2023年第3季度出厂水水质信息公布表 （城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 出厂水1 | 酉阳水利水电实业开发有限公司自来水厂（桃花源街道金银山大道北路146号） | 2023年第3季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | — | 0.12 | 酉疾控W字[2023]第603号 |
| 出厂水2 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司钟多供水厂（钟多街道何家坝路48号） | 2023年第3季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | — | 0.2 | 酉疾控W字[2023]第605号 |
| 出厂水3 | 酉阳县钟多宜人供水有限公司小坝应急水厂（桃花源街道花园村6组） | 2023年第3季度 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | — | 0.17 | 酉疾控W字[2023]第606号 |
| 出厂水4 | 酉阳水利水电实业开发有限公司泉孔应急水厂（桃花源街道城北社区） | 2023年第3季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.5 | 无 | — | 0.18 | 酉疾控W字[2023]第604号 |
| 酉阳县2023年第3季度出厂水水质信息公布表 （农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 出厂水1 | 大溪镇集中式供水站（大溪镇茶店村1组） | 2023年第3季度 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | — | 0.27 | 酉疾控W字[2023]第573号 |
| 出厂水2 | 丁市镇集中式供水站（丁市镇丁市村8组） | 2023年第3季度 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.86 | 无 | 0.6 | 无 | — | 0.18 | 酉疾控W字[2023]第616号 |
| 出厂水3 | 龙潭镇集中式供水站（龙潭镇柏香村4组） | 2023年第3季度 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.3 | 0.88 | 无 | 0.8 | 无 | — | 0.18 | 酉疾控W字[2023]第635号 |
| - 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 - 编制单位：酉阳县疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酉阳县2023年第3季度水龙头水质信息公布表 （城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 城市水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 水龙头水1 | 酉阳县和尚坪电站（钟多街道武鞍路7号） | 2023年第3季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | — | 0.13 | 酉疾控W字[2023]第610号 |
| 水龙头水2 | 酉阳县翠屏水岸小区（钟多街道翠屏山大道南路48号） | 2023年第3季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.5 | 无 | — | 0.05 | 酉疾控W字[2023]第609号 |
| 水龙头水3 | 刘仁财（酉阳县桃花源街道钟灵山大道东路503号） | 2023年第3季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.4 | 无 | — | 0.07 | 酉疾控W字[2023]第608号 |
| 水龙头水4 | 酉阳县龙湾嘉苑小区（桃花源街道源泉新路12号） | 2023年第3季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | — | 0.10 | 酉疾控W字[2023]第612号 |

| 酉阳县2023年第3季度水龙头水质信息公布表 （城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 水龙头水 5 | 酉阳县渝清排水有限责任公司（原污水处理厂-钟多街道何家坝杉树湾 ） | 2023年第3季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | — | 0.05 | 酉疾控W字[2023]第611号 |
| 水龙头水 6 | 实验中学 （桃花源街道凉风村1组） | 2023年第3季度 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.5 | 无 | — | 0.03 | 酉疾控W字[2023]第607号 |
| 水龙头水 7 | 酉州志龙天成（钟灵山大道西路25号） | 2023年第3季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.4 | 无 | — | 0.10 | 酉疾控W字[2023]第613号 |

| 酉阳县2023年第3季度水龙头水质信息公布表 （农村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 水龙头水1 | 大溪镇便民超市 （肖礼周）） | 2023年第3季度 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.6 | 无 | — | 0.18 | 酉疾控W字[2023]第574号 |
| 水龙头水2 | 冉永兵 （丁市镇丁市村村委会对面） | 2023年第3季度 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 0.6 | 无 | — | 0.09 | 酉疾控W字[2023]第617号 |
| 水龙头水3 | 田云 （龙潭镇新田村8组） | 2023年第3季度 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.74 | 无 | 0.9 | 无 | — | 0.13 | 酉疾控W字[2023]第615号 |

- 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。

b.  编制单位：酉阳县疾控中心